NTS-332R4三种传输数据方法

一、通过COM口

1、数据导出

- 用COM线连接仪器与电脑，在我的电脑—属性—设备管理器—端口中找到对应的COM口号；

- 打开NTS全站仪数据传输软件，选择COM通讯，全站仪—计算机，选择要传输的坐标数据或者测量数据；

- 设置串口参数，确认各参数和全站仪上的设置一致；

- 全站仪端，选择内存管理—数据传输—发送数据，设置无问题后按ENT键发送即可在电脑端接收到数据。

2、数据导入

- 连接操作与上述一致；

- 在软件端先打开要导入的数据，该数据格式需与导出数据的格式保持一致，如：

测量数据

SS      1         ,0.000,

HV      120.8636,301.6352

SS      2         ,0.000,

HV      120.8636,318.6179

坐标数据

- 在通讯（COM）中选择计算机>全站仪，选择对应的坐标数据或测量数据；

- 全站仪端，选择内存管理—数据传输—接收数据，选择对应要接收的数据格式后，按ENT键即可接收到数据。

### 二、通过USB口

1、数据导出

- 用USB线连接电脑后，仪器屏幕显示如下，此时代表连接正常，可通过软件进行数据的导入导出；

2. 打开传输软件，在USB操作中选择NTS310330—打开内存格式文件，在弹出的对话框中选择仪器内存中要传输的文件，确认后即可在电脑端显示。

2、数据导入

- 先将数据用txt或excel格式编辑好，格式按照上诉顺序编写，然后用软件打开；

- 选择要转换的数据格式；

- 在弹出的对话框中编辑文件名，并将数据保存至仪器显示的盘

### 三、通过SD卡

1、数据导出

1. 插入SD卡后，在全站仪端，选择内存管理—文件操作—F2内存到SD卡，选择仪器中要传输的坐标数据进行导出即可。

2、数据导入

- 先将数据用txt或excel格式编辑好，格式按照上诉顺序编写，然后用软件打开；

- 选择要转换的数据格式并确认转换；

- 将转换后的.PTS坐标数据文件保存至SD卡中；

- 插入SD卡后，在全站仪端，选择内存管理—文件操作—F1 SD卡到内存，选择SD卡中要传输的坐标数据进行导入即可。